NETBIRD VPN INTEGRACIJA SU NGINX PROXY MANAGER IR OPNSENSE

Šis gidas aprašo, kaip self-hosted Netbird VPN control panel (dashboard, management, signal, relay) buvo integruotas su esamu Nginx Proxy Manager (NPM, kuris yra DMZ VLAN’e, be papildomo Traefik konteinerio, kuris rekomenduojamas Netbird dokumentacijoje. Taip pat dokumentuojamas visos aprašytos ugniasienės (anglų k. Firewall) taisyklės, jog konteineriai, esantys skirtintuose VLAN’uose, galėtų bendrauti tarpusavyje.

1. Architektūros sprendimas

Netbird LXC kontaineris yra priskirtas SERVERS VLAN'ui (VM IP: 10.77.30.x), o srautas iš interneto pasiekia jį per esamą Nginx Proxy manager’į, kuris yra DMZ segmente (VM IP: 10.77.40.x), naudojant custom Nginx konfigūraciją. Atskiro Traefik konteinerio nenaudojama, nes esamas NPM su rankiniu gRPC konfigūravimu pasirodė pakankamas paprastam namų VPN naudojimui, kur naudotojų kiekis yra mažas.

1.2 Reikalingi portai

| Port | Protocol | Service | Destination IP |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 | TCP | HTTP → HTTPS redirect | NPM VM (10.77.40.101) |
| 443 | TCP | Dashboard, API, gRPC per HTTPS | NPM VM (10.77.40.101) |
| 3478 | UDP | STUN/TURN NAT | Netbird VM (10.77.30.100) |

1.3 ŽINGSNIS. Destination NAT taisyklės (WAN)

Firewall → NAT → Destination NAT → +

Sukurti tris atskirus įrašus:

|  | Protocol | Destination | Destination Port | Redirect Target IP | Redirect Target Port |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCP | WAN address | HTTPS (443) | 10.77.40.x (NPM VM IP) | HTTPS (443) |
| 2 | TCP | WAN address | HTTP (80) | 10.77.40.x (NPM VM IP) | HTTP (80) |
| 3 | UDP | WAN address | STUN/TURN (3478) | 10.77.30.x (Netbird VM IP) | STUN/TURN (3478) |

1.4 ŽINGSNIS. WAN filter taisyklės

Jei Destination NAT taisyklės "Firewall rule" laukelis paliktas kaip "Manual", OPNsense nesukuria automatinės leidžiančios taisyklės. Vien NAT taisyklės nepakanka, nes paketas persiunčiamas, bet filter sluoksnis jį vis tiek blokuoja su log'o įrašu "Default deny / state violation rule".

Firewall → Rules → WAN → +

|  | Protocol | Destination | Destination Port | Action | Direction | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCP | Single host or Network 10.77.40.x (NPM VM IP) | 80,443 | Pass | In | IPv4 |
| 2 | UDP | Single host or Network 10.77.30.x (Netbird VM IP) | 3478 | Pass | In | IPv4 |

Paketo kelias per pf (packet filtering):

- Paketas atkeliauja į WAN su tikslu 192.168.1.156:443

- NAT sluoksnis (Destination NAT) pakeičia tikslą į 10.77.40.x:443 (NPM VM IP)

- Filter sluoksnis (WAN Rules) tikrina PO-NAT tikslą — reikalinga taisyklė su Destination=10.77.40.X (NPM VM IP)

- Jei atitinka, tada paketas praleidžiamas ir sukuriama "state"; jei ne blokuoja su log'o įrašu  "Default deny / state violation"

1.5 ŽINGSNIS. DMZ → SERVERS taisyklė (NPM pasiekia Netbird VM)

Firewall → Rules → DMZ → +

NPM (DMZ) turi inicijuoti jungtį į Netbird VM (SERVERS), kad persiųstų dashboard/API/gRPC srautą.

| Field | Value |
| --- | --- |
| Interface | DMZ |
| Description | NPM -> Netbird |
| Source | Single host or Network 10.77.40.x (NPM, single host) |
| Destination | Single host or Network 10.77.30.x (Netbird VM, single host) |
| Destination Port | ServersPorts |
| Action | Pass |
| Direction | In |
| Version | IPv4 |
| Protocol | TCP |

1.6 ŽINGSNIS. Split DNS (Unbound Host Override)

Services → Unbound DNS → Overrides → Host Override → +

| Field | Value |
| --- | --- |
| Host | Netbird |
| Domain | netbird.andrius-homelab.uk |
| Type | A (IPv4 Address) |
| IP Address | 10.77.40.x (NPM VM IP) |

1.7 ŽINGSNIS. NPM Proxy Host konfigūracija

NPM Admin Panel → Hosts → Proxy Hosts → Add Proxy Host

| FIeld | Value |
| --- | --- |
| Domain Names | netbird.andrius-homelab.uk |
| Scheme | http |
| Forward Hostname / IP | 10.77.30.x (Netbird VM IP) |
| Forward Port | 8080 |
| Cache Assets | + |
| Block Common Exploits | + |
| Websockets Support | + |
| HTTP/2 Support | + |

Advanced skirtukas (custom Nginx configuration)

Šis laukas priima kodą, kuris įklijuojamas Į server bloko vidų, ne visą server {} bloką. Nereikia rašyti listen, server_name, ssl_certificate eilučių, kaip vaizduojama Netbird dokumentacijoje, nes tai jau tvarko NPM per savo GUI/SSL skirtukus. Taip pat nereikia rašyti antro location bloko, jis jau sugeneruotas automatiškai iš Details skirtuko:

client_header_timeout 1d;
client_body_timeout 1d;
grpc_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

location ~ ^/(relay|ws-proxy/) {
    proxy_pass http://10.77.30.x:8081;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "Upgrade";
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_read_timeout 1d;
}

location ~ ^/(signalexchange\.SignalExchange|management\.(ManagementService|ProxyService))/ {
    grpc_pass grpc://10.77.30.x:8081;
    grpc_read_timeout 1d;
    grpc_send_timeout 1d;
    grpc_socket_keepalive on;
}

location ~ ^/(api|oauth2)/ {
    proxy_pass http://10.77.30.x:8081;
    proxy_set_header Host $host;
}

Netbird VPN naudoja skirtingus protokolus skirtingiems keliams — WebSocket (relay), native gRPC per HTTP/2 (signal/management), ir paprastą HTTP (API/oauth2). Standartinis proxy_pass veikia tik paskutiniam tipui; gRPC reikalauja specialios grpc_pass direktyvos, kitaip ryšys nutrūksta su klaidomis.

1.8 ŽINGSNIS. Viešas DNS įrašas (Cloudflare)

Cloudflare DNS Dashboard → domenas → DNS → Add record

| Field | Value |
| --- | --- |
| Type | A |
| Name | Netbird |
| IPv4 address | Public IP (whatismyip.com) |
| Proxy status | DNS only |

1.9 ŽINGSNIS. ISP Router’io NAT port forward’inimas.

OPNsense WAN gauna adresą 192.168.1.156 per DHCP iš ISP maršrutizatoriaus, o tai reiškia, kad tarp interneto ir OPNsense stovi dar vienas NAT sluoksnis, kurio OPNsense nevaldo. Jei sukonfigūruojama tik OPNsense pusė,tai paketas iš interneto niekada nepasieks OPNsense WAN sąsajos — jis sustos jau pačiame ISP routeryje, dar prieš patekdamas į  Proxmox serverį. Todėl ISP maršrutizatoriaus valdymo sąsajoje turime sukurti tris naujas port forward taisykles:

|  | Protocol | External/WAN Port | Internal IP | Internal Port | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCP | 443 | 192.168.1.156 | 443 | HTTPS to OPNsense |
| 2 | TCP | 80 | 192.168.1.156 | 80 | HTTP to OPNsense |
| 3 | UDP | 3478 | 192.168.1.156 | 3478 | Netbird STUN/TURN to OPNsense |